“有效学习方法“实践研究活动

--课堂教学评比 申报表

| 姓名 | 张红梅 | 项目 |  | 电子技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 常用元器件——晶体三极管 |  |  |  |
| 主要的学习方法 |  |  | 拟解决的问题 |  |
| 从整节课的角度看，主要经历了“发现法”的学习过程。从不同的学习阶段来看，又分别采用了不同的学习方法。 建立学习基础阶段： 迁移法（用于学习环节3） 实践探索阶段： 模仿法（用于学习环节4） 探究法（用于学习环节5） 发展运用阶段 实验法（用于学习环节5） |  |  | “迁移法”是考虑到三极管内部结构和二极管的内部结构有相似之处，因此，把二极管的内部结构作为迁移基础，让学生通过测量得出三极管的内部结构。为后续学习三极管的工作特性提供迁移基础。 “模仿法”是考虑到学生刚接触面包板搭建电路，通过模仿才能较快搭建三极管电路，后续的学习任务才可能得以完成。 “探究法”明确实验任务，重点观察Ube、Ib对电路的影响，通过实践操作和观察分析电路工作情况，感知探究归纳三极管的开关作用和电流放大作用。 “实验法”的目的是让学生通过搭建光控开关电路和人体电阻控制的放大电路实验，进一步巩固学习三极管开关作用和电流放大作用。 |  |

黄浦劳技中心  教导处  2014年3月

课题：常用电子元器件——晶体三极管

执教：张红梅                                地点：安澜路3号楼303室

项目：电子技术与控制                        时间：周一第5节（13：00-13：40）

一、教学目标

知识与技能

1、识别晶体三极管的实物外形、符号及引脚；

2、知道晶体三极管的内部结构；

3、知道晶体三极管的开关作用和电流放大作用；

4、初步学会搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路；

过程与方法

1、通过听讲和阅读材料，识别晶体三极管的实物、符号及引脚；

2、通过复习二极管工作特性和测量，知道晶体三极管的内部结构；

3、通过观察分析实验现象，感知归纳晶体三极管的开关作用和电流放大作用；

4、通过动手实践，初步学会搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路；

情感、态度与价值观

1、通过实践操作，形成科学、严谨的学习态度；

2、通过体验感知学习晶体三极管相关知识的快乐，提高学习电子技术的兴趣。

二、重点与难点

教学重点：晶体三极管的开关作用和电流放大作用

教学难点：晶体三极管开关电路和电流放大电路的搭建方法

三、教学设计

1、教学内容分析

本节课是上海科教版高中二年级《劳动技术》教材附录章节中的教学内容，是学生第一天来劳技中心上课的学习内容。在此之前，学生刚认识了常用电子元器件中的电阻、发光二极管、电容、二极管。本节课，学生在此基础上，学习认识常用电子元器件——晶体三极管的外形、符号，知道三极管的工作特性及其应用。学习这节课，有助于学生为后续制作报警器电路、分析光电小车工作原理等打下良好的学习基础。而且它是非常重要半导体器件，是学习电子技术必备的基础知识。

2、学习者特征分析

本节课面对的教学对象是高一、高二的学生。前面已经学习了部分常用元器件：电阻、电容、二极管等，并搭建了相关简单实验电路，对简单电路初步具备一定的观察、分析、实践能力，但是对电路缺乏具体的感知和体验，且从未接触过晶体三极管。因此，本节课侧重于通过搭建三极管电路、观察工作现象、分析归纳工作特点、尝试应用等几个环节，让学生从实践的过程中感知体验归纳获得三极管相关知识的学习过程。

3、教学目标分析

基于教学内容分析和学习者特征分析，因此知识目标设定为“识别晶体三极管的实物、符号及引脚”、“ 知道晶体三极管的内部结构”和“知道晶体三极管的开关作用和电流放大作用”。“晶体三极管的实物、符号及引脚”是作为电子初学者在电路中辨认三极管、制作电路等所必备的知识，因此学习层次定为“识别”；“晶体三极管的内部结构”是为学生更好地理解三极管的工作特性做准备的，所以学习层次定为“知道”；“三极管的开关作用和电流放大作用”比较抽象，但通过实践体验和观察分析，初学者能达到“知道”的学习层次。技能目标设定为“初步学会搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路”，考虑到学生作为初学者第一次接触三极管，到会用有一个过程，因此学习层次设定为“初步学会”。

本节课是新授课。对于三极管的实物、符号及引脚，是陈述性知识，学生可以通过听讲和阅读材料来完成；对于三极管的内部结构，学生通过复习和测量来达成；对于了解三极管的开关作用和电流放大作用，学生通过搭建电路、观察感知归纳来获得；对于技能目标的达成，则通过动手实践操作来实现。

由于本节课是属于学生第一天来劳技中心上课的学习内容，一方面，为了让缺乏电路具体感知的学生对后续学习内容拥有自信心和学习热情，主要是让学生在有趣的实践过程中体验感知三极管的开关作用和电流放大作用，另一方面，为了让实践操作成功，学生需要认真对待，因此，情感、态度与价值观目标设定为“通过体验感知学习晶体三极管相关知识的快乐，提高学习电子技术的兴趣” ，以及“通过实践操作，形成科学、严谨的学习态度”。

重点分析：由于只有知道三极管的开关作用和电流放大作用，才可以在后续的学习过程中加深理解、加以运用，因为本节课的教学重点设定为“知道三极管的开关作用和电流放大作用。

难点分析：由于“初步搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路”需要在知道三极管的开关作用和电流放大作用的基础上，思考变换基极输入电阻，改变输入电流大小，搭建三极管工作电路。从知到行，对于刚刚学习常用电子元器件、认识三极管的学生来说有一定的学习难度，因此本节课的教学难点设定为“初步学会搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路”。

4、学习环节分析

本节课主要采用“发现法”引导学生开展学习，逐步经历建立学习基础、实践操作、观察现象、分析电路工作情况、归纳总结运用等“做中学”共6个学习环节，实现对三极管开关作用和电流放大作用的了解，以及运用三极管搭建电路。

第1个学习环节是引入。学生通过对三极管的重大发明意义与广泛应用的了解，明确学习内容的学习意义，激发学习热情。

第2个学习环节是识别三极管的实物外形、符号和引脚。这部分知识是为后续的动手操作提供铺垫基础的。和学生一起交流互动，认知识别三极管符号的实物外形特征、符号的三个管脚，以及与实物的对应关系。

第3个学习环节是知道晶体三极管的内部结构。学生通过复习二极管的工作特性，测量三极管三个管脚间的正反向电阻，知道三极管的内部结构。为学习同为半导体器件的三极管工作特性做好知识迁移的准备和学习基础。

第4个学习环节是初步学会搭建晶体三极管开关电路和电流放大电路。在这个环节，学生由于刚刚接触用电子实验板搭建电路，因此在第一次搭建开关电路时，学生是根据电路安装示意图逐步模仿搭建电路的；当第二次搭建放大电路时，学生可以对比两个电路的不同，尝试搭建电路。

第5个学习环节是知道三极管的开关作用和电流放大作用。首先，学生搭建电路，观察Ub对Ie、Ic的影响，体验了解晶体三极管的两个工作状态：导通和截止，即三极管的开关作用，再搭建分析光控三极管开关电路，达到知道的学习层次；然后，改变电路中基极输入端电阻值的大小，观察Ib对输出端集电极和发射极电流的影响，学生和教师一起对比分析输入信号相同或减弱的三个三极管电流放大电路的电路工作情况。和教师一起分析在导通状态中可以分为放大导通和饱和导通，即三极管有电流放大作用。最后，运用三极管的电流放大作用，由于学生带着观察任务搭建电路，逐渐深入分析了解电路工作状态，从具象到抽象，学生比较容易理解学习内容。

第6个学习环节是总结巩固。

5、流程图

情景二

三极管的实物图、符号及引脚图

情景一

三极管发展与应用

三极管的实物、符号及引脚；

学生活动

搭建开关电路

三极管开关电路的搭建方法；

学生活动

复习，测量正反向电阻

三极管的内部结构；

学生活动

搭建放大电路

三极管放大电路的搭建方法；

学生活动

搭建分析光控开关电路

情景三

讨论分析开关

电路

三极管的开关作用

情景五

总结巩固

学生活动

搭建分析人体电阻放大电路

三极管的电流放大作用

情景四

分析放大电路、观看图片

6、教学过程：

| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 教学意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引入 | 简介三极管的发展与应用。（三极管自20世纪发明以来，以简单的构造，广泛的运用，为集成电路的高速发展做出了卓越的贡献，为计算机的诞生铺平了道路，它是电子学的开端，它推动了人类文明的进程。） | 听讲 | 点明学习意义，激发学习兴趣。 |
| 知道三极管的实物、符号及引脚 | 介绍三极管的实物外形、文字符号和图形符号、引脚及与实物的对应关系。 符号：V、D e b c | 听讲 | 通过接受式学习，知道晶体三极管的符号和实物。 |
| 知道三极管的内部结构 | 组织学生复习，测量，并归纳。 1、复习二极管的工作特性； 2、测量三极管三个引脚间的正反向电阻； 3、引导学生根据测量结果，分析归纳三极管的内部结构。 | 1、回忆复习 2、测量 3、归纳三极管的内部结构 | 通过回忆复习二极管的工作特性，建立三极管的学习基础，为知识迁移做好准备。 |
| 三极管开关电路的搭建方法 | 通过电子实验板安装演示，直观指导学生分步骤搭建三极管开关电路。 - 三极管定位； - 发射极电路和集电极电路； - 输入电路的搭建 | 根据安装示意图分步搭建电路 | 由于学生刚刚接触电子实验板，搭建电路的能力较弱，因此是通过观看安装图逐步引导学生学会搭建电路。 |
| 知道晶体三极管的开关作用 | - 指导学生改变基极下偏置的电阻，来控制输出端的LED灯亮灭，重点观察Ub对三极管Ie、Ic的影响。 - 组织学生分析电路工作情况； Ub变大 Ie≠0 导通 Ub变小 Ie=0 截止 三极管有两种状态：截止和导通。 3、引导学生根据二极管的工作特性，总结归纳导通的条件是Ube≥0.6 4、引导学生搭建光控开关电路，用三极管开关作用分析电路工作情况。 | 1、观察Ube的大小对电路的影响 2、根据二极管的工作特性，尝试分析开关电路导通条件 3、搭建光控开关电路，分析电路工作情况 | 通过观察具体的实验现象，分析开关电路工作情况，迁移归纳三极管的导通条件，到运用分析光控开关电路，使学生从具象到抽象，逐步认识三极管的开关特性。 |
| 三极管电流放大电路的搭建 | 引导学生将开关电路改装成可以改变基极电流的三极管电流放大电路。 | 对比放大电路与开关电路的不同，尝试自己搭建电路。 | 通过对比，进一步巩固学生三极管电路的搭建方法。 |
| 知道晶体三极管的电流放大作用 | 1、布置学习任务，观察Ib的变化对Ie、Ic的影响，以及三个电流之间的关系。 (1) Ie=Ib+Ic (2) Ib=0,Ic=0;Ib≠0,Ic≠0 2、展示由1个、2个、3个三极管组成的放大电路（输入信号相同，甚至减小），指导学生对比分析电路工作情况，总结归纳三极管的电流放大作用。 β= 3、指导学生测量三极管电流放大倍数：β值。 4、引导学生搭建由人体电阻控制的三极管电流放大电路，分析电路工作情况。 | 1、根据任务，改变电路； 2、观察Ib的大小对电路的影响，分析归纳三极管电流放大作用； 3、测量三极管电流放大倍数； 4、搭建人体电阻放大电路，分析电路工作情况。 | 通过观察实验现象，对比分析电路工作情况，总结归纳三极管电流放大特性；通过测量电流放大倍数，还有搭建人体电阻放大电路，运用分析电路工作情况，逐步使学生在实践中加深对三极管电流放大作用的理解。 |
| 小结 | 引导学生和老师一起总结本节课学习要点。 | 回顾学习要点 | 强化记忆 巩固学习 |

7、板书设计：

常用电子元器件——晶体三极管

| 外形 | 符号 | 内部结构 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| e b c | V、T |  | 开关特性 （Ube>0.6 导通） 电流放大特性 β= |