“有效学习方法“实践研究活动

--课堂教学评比 申报表

| 姓名 | 汪佳雯 | 项目 |  | 电子技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题 | 红外线传感器 |  |  |  |
| 主要的学习方法 |  |  | 拟解决的问题 |  |
| 观察法 (用于新授环节和学生任务一“红外线传感器检测”) 实验法 （用于学生活动一“红外线传感器检测”） 探究法 （用于学生活动二“红外线传感器特性探究”、活动三“光电开关的种类探究”） |  |  | 通过对光电小车和小车线路板以及元器件的观察，学会识别红外线传感器的实物和符号。 通过观察法，观察红外线发射管和红外线传感器的检测方法，可以自行得出红外线传感器的检测方法。 通过实验法将红外线传感器接入报警器，自行观察、对比实验现象，结合三极管开关特性，得出红外线传感器电路的特性，更利于对本课重点的理解。 知道和红外线发射管组合能组成光电开关，并通过探究法进行实践，让学生直观上有个感知，更有助于理解两种光电开关的区别，解决本节课难点的突破。 |  |

黄浦劳技中心  教导处  2014年4月
（附：教学设计、教案）

红外测传感器教学设计

- 教学内容分析

本节课内容是高二年级《劳动技术》第二章电子技术基础的第四节电子控制系统实例——“光电自动循迹小车”的第一节课的内容，主要内容是学习红外线传感器，知道红外线传感器的符号、检测方式、特性和应用。

二期课改的基本理念是以学生发展为本，帮助学生在学习过程中体验、感悟、建构并丰富学习经验，所以本节课通过学生感兴趣的红外线自动循迹小车来引发学生对于整堂课的学习兴趣，由于红外线传感器它所检测的是肉眼看不到的红外线，具有隐蔽性，所以同学们无法直观地看到他的特性和工作方式，因此，本节课给学生设计了3个学习任务，通过探究实验让自行观察、对比实验现象，得出红外线传感器电路的检测方法、特性和应用方法，让学生直观上有个感知。最后的拓展活动，让学生理论联系实践，让学生能够把学习到的知识和生活中的事物联系到一起，学以致用。

本教学设计注重引导学生通过实践、观察、思考和讨论主动地探究问题，学习知识。在动手实践中让学生养成科学、严谨、一丝不苟的工作态度；养成相互学习，相互帮助的良好习惯；养成自主探究发现问题解决问题的学习方式，从而体验动手实践的快乐。

- 学习者特征分析

在此节课前，学生已经学习了一些电子技术的基础知识，对于面包板的使用、电子元件的检测使用上也具备一定了解，此外学生也对传感器有一定的了解，所以可以有效结合本节学习的知识理论进行红外线传感器电路的实践。前一天制作的报警器学生的兴趣比较高，所以本节课中再次使用学生自己制作的报警器作为载体应用。考虑到是金陵的高一学生，对电子技术的掌握程度并不是很高，所以采用合作学习进行实验。

- 教学目标分析

（1）教学目标与重难点

一、知识与技能

1. 知道红外线传感器的符号；

2. 初步学会检测红外线传感器；

3. 理解红外线传感器的特性；

4. 知道光电开关的组成和种类。

二、过程与方法

1. 通过观察、电路补充绘制，知道红外线传感器的符号；

2. 通过检测验证，初步学会检测红外线传感器；

3. 通过实验探究，理解红外线传感器的特性；

4. 通过电路搭建探究，知道光电开关的组成和种类。

三、情感、态度与价值观

通过拓展应用，将红外线传感器知识和生活相结合，初步学会从生活中发现问题解决问题的能力。

四、教学重点与难点

重点：红外线传感器的特性

难点：搭建红外线传感器电路

（2）教学目标分析

根据教材和本周学生的学情分析，将知识目标定为“红外线传感器的符号”、“红外线传感器的特性”、“光电开关的组成和种类”。“红外线传感器的特性”为本课的重点，所需要达到的层次为“理解”，只有在理解特性的情况下才能对其进行应用。其余两个目标层次需达到为“知道”，红外线传感器的符号和发光二极管比较相似，学生只需要学会辨别即可。而光电开关作为红外线传感器的应用，从探究实验中能够观察到现象，学生也只需要知道两种光电开关的种类，能够区分即可。技能目标为“检测红外线传感器”，需达到层次为“初步学会”，红外线传感器的检测方法和其余的元器件相比有一定特殊性，需要改变平时正接的检测方式，因此定义为“初步学会”。

（3）重难点分析

在知道红外线传感器的特性后，学生就能够对其进行应用，所以将红外线传感器的特性作为本节课的重点。而因为红外线传感器在电路中需要反接，这是和其他元器件有所不同的，学生在搭建时容易出错，所以将搭建红外线传感器电路作为本节课的难点。

情景一

光电小车展示

情景二

红外线传感器展示

学生活动

检测引脚

学生活动

反射型光电开关探究

红外线传感器的符号

学生活动

分组搭建电路

情景三

拓展总结

红外线传感器特性

红外线传感器检测方式

光电开关的组成和种类

学生活动

透射型光电开关探究

流程图

- 学习环节分析

- 引用主题：光电小车展示

用演示光电循迹小车作为创设情景，让学生在情景中观察与思考、问题与讨论，对小车电路产生兴趣，引出线路板中输入部分的元器件。

2、新授

通过观察法，比较猜测不可见光红外线，具有趣味性也具有生动性，再次引起学生的兴趣，也同时引出红外线传感器，观察元件实物并了解它们的符号。

3、探究学习活动

任务一以实验法和观察法，检测红外线传感器，得出检测方法。通过补充电路巩固元器件符号。任务二，通过探究法，将红外线传感器和已制作完成的报警器结合，探究红外线传感器的特性。任务三搭建电路，通过实验法来探究红外线传感器的应用方法，光电开关的种类。

- 拓展总结

通过小车电路，分析开关电路的种类，并且结合生活，寻找身边光电开关透射和反射种类的例子。

- 板书设计

红外线传感器

一、基本知识

1、符号：

2、检测方式：反接

3、特性：    光↑ R↓

光↓ R↑

二、应用

1、光电开关组成：发光元件和接收元件

2、种类    反射型

透射型

课题：红外线传感器

【教学设计】

本节课内容是高二年级《劳动技术》第二章电子技术基础的第四节电子控制系统实例——“光电自动循迹小车”的内容，主要内容是学习红外线传感器，知道红外线传感器的符号、特性、检测方式及应用。

由于红外线传感器它所检测的是肉眼看不到的红外线，具有隐蔽性，所以同学们无法直观地看到他的特性，因此，本节课给学生设计了3个学习任务，通过探究实验让自行观察、对比实验现象，得出红外线传感器电路的检测方法、特性。知道和红外线发射管组合能组成光电开关，知道光电开关的分类，让学生直观上有个感知。最后的拓展活动，让学生理论联系实践，让学生能够把学习到的知识和生活中的事物联系到一起，学以致用。

【教学目标】

一、知识与技能

1. 知道红外线传感器的符号；

2. 初步学会检测红外线传感器；

3. 理解红外线传感器的特性；

4. 知道光电开关的组成和种类。

二、过程与方法

1. 通过观察、电路补充绘制，知道红外线传感器的符号；

2. 通过检测验证，初步学会检测红外线传感器；

3. 通过实验探究，理解红外线传感器的特性；

4. 通过电路搭建探究，知道光电开关的组成和种类。

三、情感、态度与价值观

通过拓展应用，将红外线传感器知识和生活相结合，初步学会从生活中发现问题解决问题的能力。

【教学重点与难点】

重点：红外线传感器的特性

难点：搭建红外线传感器电路

【教学流程】

情景一

光电小车展示

情景二

红外线传感器展示

学生活动

检测引脚

学生活动

反射型光电开关探究

红外线传感器的符号

学生活动

分组搭建电路

情景三

拓展总结

红外线传感器特性

红外线传感器检测方式

光电开关的组成和种类

学生活动

透射型光电开关探究

【教学过程】

| 教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 教学意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 情景引入 | 循迹小车演示 为什么小车能够沿着线行驶？ | 观察小车的运行轨迹 | 通过小车演示，激发学习兴趣 |
| 新授： 电路分析 观察元件实物 | - 出示小车线路板，介绍小车输入部分 - 引出红外线发射管、红外线接收 管，介绍什么是红外线 3、介绍符号 | 看线路板，思考小车电路输入部分的元件是什么？ 观察红外发射管通过视频台发生的现象 | 通过观察法激发学生的学习兴趣 通过观察法，了解红外线传感器的符号。 |
| 探究红外线传感器检测方法 | 组织学习任务一 - 布置任务：检测红外线发射管、红外线传感器 - 归纳：在正常工作情况下，红外线接收管应反接。 - 协助学生将红外线传感器电路补充完整 | 测量红外线传感器阻值，记录检测情况 对比、归纳 补充电路 | 通过对比、实验法，了解红外线传感器的检测方法 通过电路补充，巩固知识 |
| 探究红外线传感器特性 | 组织学习任务二 1、布置任务：将红外线传感器接入到报警器1、2插座，观察在自然光和用手遮光下报警器的报警情况。 2、让学生回答实验结果。 3、归纳：红外线光线越强，红外线接收管阻值越小。 | 完成报警器 回答实验结果 归纳红外线传感器特性 | 通过实验法，了解红外线传感器的特性。 |
| 红外线传感器的应用 | 一、拓展光电开关的组成 二、组织学习任务三 - 介绍光电开关种类 2、布置任务：注意将红外线发射管和红外线传感器靠近放置。将白纸由远及近靠近红外线发射管和红外线传感器，观察LED发光变化，思考光电开关类型。 3、布置任务：搭建红外线传感器电路，将红外线发射管和红外线传感器相对放置， 用直尺遮挡在红外线发射管和红外线传感器中间，观察并记录LED发光变化。 | 听讲 观看PPT模拟动画 搭建电路，实验探究 思考光电开关种类 搭建电路，实验探究 思考光电开关种类 | 通过听讲了解光电开关的组成。 通过P动画观察，了解光电开关的种类。 通过探究法，进一步认识两种光电开关的应用。 |
| 拓展 | - 提问：小车行驶是通过什么样的工作方式？ 图示转弯过程。 - 组织拓展应用 根据光电开关的分类进行连线，并分析原理。 3、结合多媒体视频拓展 | 思考回答问题 思考小车左转原理 联系生活，进行拓展任务连线 | 通过小车行驶左转的例子，让学生了解小车的输入部分，红外线传感器电路工作方式。 联系实际，进一步掌握红外线传感器的应用。 |
| 小结 | 小结本节课内容 | 回顾知识内容 | 强化记忆 |

【板书设计】

红外线传感器

一、基本知识

1、符号：

2、检测方式：反接

3、特性：    光↑ R↓

光↓ R↑

二、应用

1、光电开关组成：发光元件和接收元件

2、种类    反射型

透射型

附:《红外线传感器》学习单

学习目标：

1. 通过观察、电路补充绘制，知道红外线传感器的符号；

2. 通过检测验证，初步学会检测红外线传感器；

3. 通过实验探究，理解红外线传感器的特性；

4. 通过电路搭建探究，知道光电开关的组成和种类。

学习任务1：检测红外线发射管和接收管。

- 用多用表RX1k分别测量红外线发射管和接收管并记录阻值。

|  | 条件 | 阻值 |
| --- | --- | --- |
| 红外线发射管（白色） | 正接（黑长红短） |  |
|  | 反接（黑短红长） |  |
| 红外线传感器（黑色） | 正接（黑长红短） |  |
|  | 反接（黑短红长） |  |

- 归纳：在正常工作情况下，红外线传感器应        （正接/反接）。

- 将红外线传感器电路补充完整

LED

红外线传感电路

学习任务2：探究红外线传感器的特性。

- 将红外线传感器接入到报警器1、2插座，观察在自然光和用手遮光下报警器的报警情况。

- 归纳特性：红外光线越强，红外线传感器阻值越        （大/小）。

学习任务3：搭建电路，探究光电开关的种类。

实验1：

- 将红外线发射管和红外线传感器并排放置，将白纸由远及近靠近红外线发射管和红外线传感器，观察LED发光变化：靠近后，LED        （变亮/变暗）。

- 归纳：光电开关的种类是        （透射/反射）。

实验2：

- 搭建红外线传感器电路，将红外线发射管和红外线传感器相对放置， 用直尺遮挡在红外线发射管和红外线传感器中间，观察并记录LED发光变化：

遮挡后，LED        （变亮/变暗）。

- 归纳：光电开关的种类是        （透射/反射）。

拓展任务：根据光电开关的分类进行连线，并分析原理。

自动放水龙头

入室报警器

自动烘干机

电视机与遥控机

手机与手机之间的红外线传送数据

红外线计数器

反射型

透射型